PROPOSAL TUGAS AKHIR – ET234801

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI NETWORK EXPERIENCE BLACK-BOX “MICRO-UXI” BERBASIS ARDUINO UNO Q MENGGUNAKAN PENDEKATAN EVENT-DRIVEN MONITORING

MUHAMMAD FAISHAL RIZQY

NRP 5027221026

Dosen Pembimbing

Hatma Suryotrisongko, S.Kom., M.Eng., Ph.D.

NIP 198405182014041001

Hafara Firdausi, S.Kom., M.Kom.

NIP 2022199812030

Program Studi S1 Teknologi Informasi

Departemen Teknologi Informasi

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2024

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI NETWORK EXPERIENCE BLACK-BOX “MICRO-UXI” BERBASIS ARDUINO UNO Q MENGGUNAKAN PENDEKATAN EVENT-DRIVEN MONITORING

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Komputer pada

Program Studi S-1 Teknologi Informasi

Departemen Teknologi Informasi

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh : MUHAMMAD FAISHAL RIZQY

NRP. 5027221026

Disetujui oleh Tim Penguji Proposal Tugas Akhir :

| 1. | Hatma Suryotrisongko, S.Kom., M.Eng., Ph.D. | Pembimbing |
| --- | --- | --- |
| 2. | Hafara Firdausi, S.Kom., M.Kom. | Ko-pembimbing |
| 3. | Nama dan gelar penguji | Penguji |
| 4. | Nama dan gelar penguji | Penguji |
| 5. | Nama dan gelar pengujim | Penguji |

SURABAYA

Maret, 2026

APPROVAL SHEET

PERNYATAAN ORISINALITAS

STATEMENT OF ORIGINALITY

ABSTRAK

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI NETWORK EXPERIENCE BLACK-BOX “MICRO-UXI” BERBASIS ARDUINO UNO Q MENGGUNAKAN PENDEKATAN EVENT-DRIVEN MONITORING

| Nama Mahasiswa / NRP | : | Muhammad Faishal Rizqy / 502721026 |
| --- | --- | --- |
| Departemen | : | Teknologi Informasi FTEIC - ITS |
| Dosen Pembimbing 1 | : | Hatma Suryotrisongko, S.Kom., M.Eng., Ph.D. |
| Dosen Pembimbing 1 | : | Hafara Firdausi, S.Kom., M.Kom. |

Abstrak

Pemantauan infrastruktur jaringan modern tidak cukup hanya memastikan ketersediaan layanan, tetapi juga harus menangkap kualitas pengalaman pengguna (Quality of Experience) secara proaktif; namun, solusi komersial seperti Aruba UXI cenderung mahal dan berorientasi pada skala enterprise sehingga kurang sesuai untuk lingkungan kecil–menengah. Proposal ini mengusulkan Micro-UXI, sebuah sistem monitoring berbasis perangkat edge berbiaya rendah yang berperan sebagai network experience black-box event recorder dengan mekanisme event-trigger, yakni merekam detail hanya ketika terindikasi degradasi/anomali agar lebih efisien daripada pemantauan periodik. Implementasi diarahkan pada Arduino Uno Q dengan fungsi paralel: pengukuran telemetri pengalaman jaringan secara kontinu (misalnya status Wi-Fi, RTT/loss, DNS, dan HTTP timing) serta perekaman evidence bundle terstruktur (pre-event, event, post-event) yang dilengkapi snapshot diagnostik jaringan. Kinerja deteksi event-driven dievaluasi melalui eksperimen gangguan terkontrol (fault injection) dengan ground truth, lalu dibandingkan terhadap baseline monitoring periodik berbasis ambang statis menggunakan metrik precision/recall/F1, false alarm rate, dan mean time to detect, serta dinilai kelengkapan bukti melalui Reconstruction Completeness Score. Analisis overhead (CPU, RAM, storage, bandwidth) pada mode normal dan mode event diharapkan menghasilkan rekomendasi kelayakan desain yang ekonomis, modular, dan adaptif untuk memperkuat investigasi insiden pada perangkat dengan sumber daya terbatas.

Kata kunci: Quality of Experience (QoE), monitoring jaringan, event-driven monitoring, perangkat edge, black-box event recorder, Arduino UNO Q, deteksi anomali, fault injection

ABSTRACT

IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF NETWORK EXPERIENCE BLACKBOX ON ARDUINO UNO Q USING EVENT-DRIVEN MONITORING APPROACH

| Nama Mahasiswa / NRP | : | Muhammad Faishal Rizqy / 502721026 |
| --- | --- | --- |
| Departemen | : | Teknologi Informasi FTEIC - ITS |
| Dosen Pembimbing 1 | : | Hatma Suryotrisongko, S.Kom., M.Eng., Ph.D. |
| Dosen Pembimbing 1 | : | Hafara Firdausi, S.Kom., M.Kom. |

Abstract

Monitoring modern network infrastructure is no longer limited to service availability; it must also capture user-perceived experience (Quality of Experience) proactively. However, commercial platforms such as Aruba UXI are often costly and optimized for enterprise-scale deployments, making them less suitable for small-to-medium environments. This proposal introduces Micro-UXI, a low-cost edge-based monitoring system designed as a network experience black-box event recorder with an event-trigger mechanism that records detailed diagnostics only when degradation or anomalies are indicated, improving efficiency over purely periodic monitoring. The system is implemented on an Arduino Uno Q and operates in parallel modes: continuous experience telemetry collection (e.g., Wi-Fi status, RTT/loss, DNS, and HTTP timing) and structured evidence bundle capture (pre-event, event, post-event) enriched with network diagnostic snapshots. Event-driven detection performance is assessed through controlled impairment experiments (fault injection) with ground truth, then benchmarked against a static-threshold periodic monitoring baseline using precision/recall/F1, false-alarm rate, and mean time to detect, while evidence completeness is quantified via a Reconstruction Completeness Score. The expected outcome is a feasibility and design recommendation for an economical, modular, and adaptive monitoring approach that strengthens incident investigation on resource-constrained devices.

Keywords: Quality of Experience (QoE), network monitoring, event-driven monitoring, edge device, black-box event recorder, Arduino UNO Q, anomaly detection, fault injection

DAFTAR ISI

BAB 1  PENDAHULUAN	12

1.1 Latar Belakang	12

1.2 Rumusan Masalah	12

1.3 Batasan Masalah	13

1.4 Tujuan	13

1.5 Manfaat	14

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA	15

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	15

2.2 Dasar Teori	16

2.2.1 Quality of experience (QoE) dan digital experience monitoring	16

2.2.2 Active/synthetic probing sebagai monitoring	17

2.2.3 Event-driven / event-triggered monitoring	17

2.2.4 Ring buffer dan pre/post window untuk perekaman bukti insiden	17

2.2.5 Fault injection dan ground truth untuk evaluasi sistem deteksi	18

BAB 3  METODOLOGI	19

3.1 Metode yang digunakan	19

3.1.1 Tahapan penelitian	19

3.1.2 Data yang diguanakan	20

3.2 Bahan dan peralatan yang digunakan	21

3.2.1 Perangkat keras	21

3.2.2 Perangkat lunak	21

3.3 Perancangan arsitektur sistem	22

3.3.1 Arsitektur fungsional sistem	22

3.3.2 Alur kerja sistem dan model keadaan	22

3.3.3 Definisi event dan parameter awal deteksi	23

3.3.4 Desain baseline dan aturan trigger	23

3.3.5 Desain evidence bundle	23

3.4 Implementasi prototipe	24

3.4.1 Implementasi pada sensor	24

3.4.2 implementasi pada server	24

3.5  Verifikasi fungsional sistem	25

3.6 Evaluasi eksperimental dan pembandingan	25

3.6.1 Desain run dan unit analisis	25

3.6.2 Lingkungan uji dan kontrol variabel	26

3.6.3 Skenario uji (fault injection)	26

3.6.4 Baseline pembanding	26

3.6.5 Prosedur uji per run	26

3.6.6 Pencocokan event-fault (ground truth alignment)	27

3.6.7 Pengukuran overhead	27

3.7 Analisis data dan pelaporan	27

3.7.1 Pra-pemrosesan data	27

3.7.2 Metrik evaluasi	28

3.8 Timeline penelitian	28

BAB 4  HASIL DAN PEMBAHASAN	29

BAB 5  KESIMPULAN DAN SARAN	31

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR SIMBOL

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perkembangan infrastruktur jaringan saat ini tidak hanya menuntut ketersediaan layanan (availability), tetapi juga kualitas pengalaman pengguna (Quality of Experience). Banyak organisasi telah mengadopsi solusi monitoring seperti Aruba UXI untuk melakukan pemantauan performa jaringan secara aktif dan kontinu. Jenis sistem seperti ini mampu melakukan pengukuran yang mencakup berbagai lapisan seperti performa aplikasi dan konektivitas jaringan, sehingga berbagai macam gangguan dapat terdeteksi secara proaktif sebelum terjadi insiden yang berdampak luas.

Akan tetapi, solusi komersial seperti Aruba UXI tersebut umumnya memiliki biaya implementasi yang relatif mahal dan dimaksudkan untuk skala enterprise. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan metode alternatif yang lebih terjangkau dan dapat disesuaikan untuk lingkungan berskala kecil hingga menengah seperti laboratorium atau lembaga pendidikan.

Salah satu pendekatan relevan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah konsep Micro-UXI, yaitu sistem monitoring berbasis perangkat edge dengan biaya rendah yang berfungsi sebagai Network Experience Black-Box “Event Recorder”. Sistem ini dirancang untuk mencatat hanya apabila terjadi degradasi performa jaringan atau terjadinya suatu anomali tertentu berdasarkan mekanisme event-trigger. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan metode pemantauan periodik konvensional.

Tantangan utama muncul ketika arsitektur yang digunakan diimplementasikan pada perangkat dengan keterbatasan komputasi dan memori. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi ketepatan deteksi, latensi pencatatan, dan stabilitas sistem dalam mendeteksi adanya gangguan pada jaringan.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi Micro-UXI berbasis Arduino UNO Q sebagai Network Experience Black-Box “Event Recorder”. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan event-driven monitoring dapat diimplementasikan secara efektif pada perangkat berbiaya rendah dengan keterbatasan sumber daya, serta menganalisis performa sistem dalam mendeteksi dan merekam kejadian degradasi jaringan secara terstruktur.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem monitoring jaringan yang lebih ekonomis, modular, dan adaptif terhadap berbagai kondisi infrastruktur.

## Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang dan mengimplementasikan prototipe Micro-UXI berbasis Arduino Uno Q sebagai network event recorder yang melakukan pengukuran pengalaman jaringan dan menghasilkan keluaran berupa metrik monitoring serta evidence bundle (pre-event, event, post-event)?

- Seberapa baik kinerja deteksi event Micro-UXI (event-driven detection & recording) dibandingkan dengan baseline monitoring periodik berbasis threshold statis, ditinjau dari precision/recall/F1, false alarm rate (FAR), dan latency deteksi (MTTD) pada skenario gangguan terkontrol dengan ground truth?

- Seberapa lengkap bukti (evidence bundle) yang dihasilkan Micro-UXI untuk mendukung rekonstruksi insiden, ditinjau dari Reconstruction Completeness Score (RCS)?

- Bagaimana overhead sistem (CPU, RAM, storage, bandwidth) pada mode normal dan mode event saat Micro-UXI beroperasi secara kontinu?

## Batasan Masalah

- Sistem Micro-UXI diimplementasikan pada Arduino Uno Q (RAM 2 GB).

- Konfigurasi SSID/AP/channel dan target uji (DNS/URL) dijaga tetap dalam satu run untuk mengurangi variabel pengganggu.

- Event dibatasi pada micro-events degradasi pengalaman jaringan yang terukur dan dapat direplikasi.

- Evaluasi kinerja deteksi dilakukan melalui skenario gangguan terkontrol (fault injection) dengan pencatatan ground truth (waktu mulai dan selesai gangguan).

- Bukti yang dikumpulkan dibatasi pada minimal evidence bundle untuk mendukung rekonstruksi insiden, yaitu pre-event window, event window, post-event window, serta snapshot diagnostik (misalnya status koneksi Wi-Fi, konfigurasi IP, rute jaringan, dan resolver DNS) dan timing akses layanan (misalnya curl timing). Penelitian ini tidak menargetkan full packet capture (PCAP penuh) sebagaimana alat forensik jaringan seperti Wireshark.

- Evaluasi dibatasi pada metrik yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu Precision/Recall/F1, False Alarm Rate (FAR), Mean Time To Detect (MTTD), Reconstruction Completeness Score (RCS), serta overhead sistem (CPU, RAM, storage, dan bandwidth).

## Tujuan

- Merancang dan mengimplementasikan prototipe Micro-UXI pada Arduino UNO Q yang mampu menghasilkan metrik monitoring dan evidence bundle (pre-event, event, post-event).

- Mengevaluasi kinerja deteksi event Micro-UXI dibandingkan dengan baseline monitoring periodik berbasis threshold statis, menggunakan metrik precision, recall, F1-score, false alarm rate (FAR), serta mean time to detect (MTTD) pada skenario gangguan terkontrol dengan ground truth.

- Mengevaluasi kelengkapan bukti rekonstruksi yang dihasilkan Micro-UXI melalui pengukuran Reconstruction Completeness Score (RCS).

- Menganalisis overhead sistem selama operasi kontinu, mencakup penggunaan CPU, RAM, storage, dan bandwidth, baik pada kondisi normal maupun saat terjadi event, untuk menilai kelayakan implementasi pada perangkat berbiaya rendah dengan keterbatasan sumber daya.

## Manfaat

- Memberikan kontribusi pengetahuan mengenai implementasi event-driven monitoring berbiaya rendah dalam konteks monitoring jaringan.

- Menyediakan kerangka evaluasi yang terukur untuk sistem event recorder jaringan melalui metrik deteksi, kelengkapan bukti, serta overhead sumber daya.

- Menjadi landasan kelanjutan riset pada topik serupa.

- Menyediakan prototipe solusi monitoring yang lebih terjangkau dan dapat diadaptasi untuk lingkungan berskala kecil-menengah, tanpa bergantung pada perangkat DEM komersial yang mahal.

- Meningkatkan kemampuan investigasi gangguan jaringan melalui penyediaan evidence bundle yang terstruktur.

- Memberikan rekomendasi teknis terkait konfigurasi dan kelayakan operasional Micro-UXI pada perangkat dengan keterbatasan sumber daya.

# TINJAUAN PUSTAKA

## Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Hasil penelitian terdahulu

| No | Peneliti & Tahun | Fokus Penelitian | Temuan Utama | Relevansi Dengan Penelitian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baswara, J. A. (2026). Implementasi platform open-source untuk monitoring User Experience Insight (UXI) jaringan nirkabel menggunakan perangkat Raspberry Pi | Implementasi UXI-Lite (sensor UXI low-cost) berbasis Raspberry Pi 4 dan evaluasi paritas pengukuran vs HPE Aruba UXI pada jaringan Wi-Fi. | Paritas terbaik pada ping latency (ρ tinggi; MAE rendah), namun HTTP GET dan throughput menunjukkan selisih lebih besar. UXI-Lite layak untuk indikasi degradasi konektivitas, namun belum ideal sebagai full replacement tanpa kalibrasi. | Merupakan dasar awal pengembangan sistem UXI-Lite dan dasar awal dari penelitian ini. |
| 2 | Miranda, G., Municio, E., Marquez-Barja, J. M., & Macedo, D. F. (2022). Machine Learning-based End-to-End QoE Monitoring Using Active Network Probing. IEEE ICIN 2022, pp. 40–47. DOI: 10.1109/ICIN53892.2022.9758123. | Monitoring QoE end-to-end menggunakan active probing dan pemodelan berbasis ML. | Memperlihatkan bahwa data hasil probing aktif dapat dipakai untuk mengestimasi/monitor QoE secara end-to-end. | Memperkuat landasan bahwa pengukuran aktif di sisi klien merupakan sinyal yang sah untuk menilai pengalaman jaringan. |
| 3 | Kučera, J., Popescu, D. A., Wang, H., Moore, A. W., Kořenek, J., & Antichi, G. (2020). Enabling Event-Triggered Data Plane Monitoring. ACM SOSR ’20, pp. 14–26. DOI: 10.1145/3373360.3380830. | Monitoring jaringan event-triggered/push-based. | Pendekatan event-triggered menekan overhead dengan mengirim data/alert hanya saat event terdeteksi. | Menyediakan rujukan kuat bahwa arsitektur push/event-triggered memang dirancang untuk menurunkan overhead dibanding polling. |
| 4 | Zheng, H., Tian, C., Yang, T., Lin, H., Liu, C., Zhang, Z., Dou, W., & Chen, G. (2022). FlyMon: Enabling On-the-Fly Task Reconfiguration for Network Measurement. ACM SIGCOMM ’22, pp. 486–502. DOI: 10.1145/3544216.3544239. | Measurement dengan reconfigurable tasks untuk menyeimbangkan kebutuhan pengukuran vs resource terbatas. | Menunjukkan pentingnya mekanisme pemilihan/penyesuaian tugas monitoring agar tetap efektif namun tidak boros resource. | Mendukung argumen bahwa desain monitoring harus sadar keterbatasan sumber daya. |
| 4 | Zheng, H., Tian, C., Yang, T., Lin, H., Liu, C., Zhang, Z., Dou, W., & Chen, G. (2022). FlyMon: Enabling On-the-Fly Task Reconfiguration for Network Measurement. ACM SIGCOMM ’22, pp. 486–502. DOI: 10.1145/3544216.3544239. | Measurement dengan reconfigurable tasks untuk menyeimbangkan kebutuhan pengukuran vs resource terbatas. | Menunjukkan pentingnya mekanisme pemilihan/penyesuaian tugas monitoring agar tetap efektif namun tidak boros resource. | Mendukung argumen bahwa desain monitoring harus sadar keterbatasan sumber daya. |

## Dasar Teori

### 2.2.1 Quality of experience (QoE) dan digital experience monitoring

Pada sistem jaringan modern, kualitas layanan perlu dinilai dari segi kualitas pengalaman pengguna dalam mengakses layanan jaringan dan aplikasi. Konsep quality of experience (QoE) menjelaskan bahwa kualitas yang didapat oleh pengguna merupakan hasil kolektif dari beberapa faktor, sehingga adanya suatu degradasi pada satu atau lebih faktor dapat menyebabkan menurunnya kualitas pengalaman pengguna (Barakabitze et al., 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, praktik digital experience monitoring mengarah pada pemantauan yang menempatkan pengalaman pengguna sebagai objek observasi. Pendekatan ini akhirnya menimbulkan kebutuhan deteksi gangguan yang proaktif sekaligus memberikan konteks yang lebih dekat dengan pengalaman pengguna dibandingkan dengan hanya deteksi perangkat jaringan (Barakabitze et al., 2020).

### 2.2.2 Active/synthetic probing sebagai monitoring

Active probing atau synthetic/active measurement dilakukan dengan mengeksekusi paket uji atau transaksi uji secara terkontrol untuk mendapatkan indikator yang  konsisten. Keunggulan dari pendekatan ini adalah ia dapat merepresentasikan pengalaman pengguna tanpa harus mengakses payload traffic pengguna yang bersifat sensitif.

Miranda et al. (2022) menunjukkan bahwa sinyal probing aktif dapat digunakan untuk melacak dan mengukur kualitas end-to-end pada berbagai kondisi konektivitas, mendukung pemantauan pengalaman dengan perspektif yang dekat dengan pengguna dalam konteks kualitas pengalaman. Selain itu, Anvari dan Lu (2021) menggambarkan active probing sebagai gangguan terkontrol yang terukur yang mengumpulkan informasi tentang kondisi jaringan melalui respons terhadap pencarian. Hal ini berguna dalam situasi di mana observasi pasif tidak dapat memberikan pemisahan kondisi yang cukup.

Secara konseptual, rangkaian tes aktif yang tersusun membantu mengaitkan gejala degradasi dengan lapisan layanan yang mungkin menjadi sumber masalah. Dengan demikian, active probing menyediakan sinyal yang cocok untuk sistem monitoring berbasis pengalaman yang memerlukan indikator terukur sebagai dasar pengambilan keputusan.

### 2.2.3 Event-driven / event-triggered monitoring

Monitoring periodik bekerja dengan melakukan sampling pada interval tetap. Kelemahan dari pendekatan monitoring konvensional tersebut adalah event transien berdurasi pendek dapat terlewat ketika jatuh di antara dua interval sampling, sementara interval yang makin rapat akan meningkatkan overhead. Pendekatan event-driven/event-triggered monitoring menawarkan alternatif untuk mengatasi kekurangan tersebut. Sistem ini mengamati kondisi secara kontinu, namun mengaktifkan tindakan khusus (alarm, perekaman detail, atau pengiriman event) hanya ketika kondisi pemicu terpenuhi.

Kučera et al. (2020) mengusulkan monitoring push-based yang mengirim notifikasi hanya bila diperlukan agar pemrosesan data yang tidak perlu dapat dihindari, sehingga overhead lebih terkendali dibandingkan dengan pendekatan polling murni. Pada skala data plane, Zhou et al. (2020) menunjukkan konsep flow event telemetry yang bertujuan menemukan dan merekam event kinerja penting dengan overhead kecil melalui pemrograman data plane.

### 2.2.4 Ring buffer dan pre/post window untuk perekaman bukti insiden

Salah satu tantangan utama dalam perekaman kejadian (event recording) adalah kebutuhan untuk menyimpan konteks sebelum suatu event terdeteksi (pre-event context). Hal ini menjadi penting karena keputusan bahwa suatu kondisi merupakan gangguan atau anomali umumnya baru dapat diambil setelah gejala tertentu muncul. Tanpa mekanisme penyimpanan konteks sebelumnya, informasi yang relevan untuk analisis penyebab (root cause analysis) dapat hilang.

Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, sistem umumnya menggunakan mekanisme ring buffer atau circular buffer, yaitu struktur data yang mempertahankan jendela data berjalan (sliding window) dengan kapasitas tetap. Dalam mekanisme ini, data terbaru akan secara otomatis menggantikan data terlama ketika kapasitas penuh, sehingga sistem selalu menyimpan rekaman data terkini dalam rentang waktu tertentu tanpa memerlukan alokasi memori tambahan secara dinamis (Marwedel, 2021).

### 2.2.5 Fault injection dan ground truth untuk evaluasi sistem deteksi

Evaluasi sistem deteksi event memerlukan data dengan label kebenaran (ground truth), terutama untuk menghitung metrik seperti precision, recall, dan F1-score, serta untuk mengukur ketepatan waktu deteksi (latensi deteksi). Tanpa keberadaan ground truth, sulit untuk menilai apakah sistem benar-benar mampu mendeteksi gangguan secara akurat dan tepat waktu, atau hanya menghasilkan alarm yang bersifat kebetulan.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk memperoleh ground truth adalah fault injection, yaitu teknik untuk menciptakan gangguan secara terkontrol, terukur, dan dapat direplikasi. Dengan cara ini, respons sistem dapat diamati pada kondisi yang sudah diketahui karakteristiknya, sehingga evaluasi performa menjadi lebih objektif dan sistematis. Cotroneo et al. (2022) memperkenalkan ThorFI sebagai pendekatan network fault injection as a service pada lingkungan virtual network cloud, serta menekankan pentingnya mekanisme injeksi yang bersifat non-intrusive dan terisolasi agar pengujian ketahanan sistem tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan (Cotroneo et al., 2022).

# METODOLOGI

## 3.1	Metode yang digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan sistem yang berfokus pada perancangan dan implementasi prototipe Micro-UXI berbasis Arduino Uno Q sebagai network experience event recorder dengan pendekatan event-driven monitoring. Metode penelitian ini menggabungkan dua aspek utama, yaitu: (1) perancangan dan implementasi prototipe, dan (2) evaluasi eksperimental terukur secara kuantitatif untuk menilai kinerja deteksi event, kelengkapan bukti (evidence bundle), dan overhead sumber daya.

Secara konsep, sistem Micro-UXI yang dikembangkan pada penelitian ini memiliki dua fungsi yang berjalan pada saat bersamaan:

- Monitoring metrik pengalaman jaringan secara kontinu (status koneksi Wi-Fi, ping, DNS, HTTP, dsb.)

- Perekaman bukti insiden secara event-driven (pre-event, event, post-event) saat terdeteksi adanya degradasi atau anomali.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan Micro-UXI secara black box event-driven dengan baseline monitoring periodik berbasis threshold statis. Baseline merepresentasikan praktik monitoring konvensional yang melakukan pengukuran pada interval tertentu dan menghasilkan metrik dan alert tanpa mekanisme perekaman bukti pre/post event yang terstruktur.

### 3.1.1	Tahapan penelitian

Tahapan penelitian disusun secara sistematis agar implementasi dan evaluasi berjalan konsisten. Alur tahapan penelitian divisualisasikan pada Gambar 3.1. Tahanpan ini meliputi:

- Perancangan arsitektur sistem

Tahap ini menetapkan rancangan Micro-UXI sebagai blackbox event recorder yang melakukan monitoring telemetri, deteksi event, penyimpanan ring buffer untuk perekaman pre-event dan post-event, mekanisme perekaman evidence bundle, serta pipeline pengiriman dan penyimpanan data pada server. Pada tahap ini juga ditetapkan definisi event, komponen bukti, kebijakan privasi/retensi, serta rancangan format dataset.

- Implementasi prototipe

Tahap implementasi mencakup pengembangan komponen pada sisi sensor (Arduino UNO Q) dan sisi server. Pada sisi sensor diimplementasikan modul pengukuran telemetri, deteksi event, ring buffer, perekaman evidence bundle, serta pengiriman telemetri dan event. Pada sisi server diimplementasikan modul kolektor data, penyimpanan, dan dashboard untuk pemantauan.

- Verifikasi fungsional sistem

Tahap ini memastikan semua fungsi berjalan sesuai rancangan sebelum eksperimen dilakukan. Verifikasi mencakup konsistensi timestamp, kestabilan pengukuran telemetri, validasi aktivasi trigger, validasi ring buffer dan pembekuan pre-event dan post-event, validasi pembentukan evidence bundle, serta konektivitas dan pengiriman data ke server.

- Evaluasi eksperimental dan pembandingan

Tahap evaluasi dilakukan melalui eksperimen terkontrol dengan skenario fault injection yang memiliki parameter dan durasi terukur. Setiap skenario dijalankan pada Micro-UXI dan baseline pembanding. Seluruh run dicatat dengan identitas dan timestamp agar mendukung evaluasi menggunakan metrik yang ditetapkan.

- Analisis dan pelaporan

Pada tahap ini, data hasil eksperimen yang diperoleh dari seluruh skenario pengujian dikompilasi dan diproses secara sistematis untuk dianalisis berdasarkan metrik evaluasi yang telah ditetapkan.

Gambar 3.1 Diagram alur penelitian

### 3.1.2	Data yang diguanakan

Data penelitian diambil dari hasil operasi sistem Micro-Uxi dan hasil skenario uji yang terkontrol. Data terdiri dari:

Tabel 3.1 Data yang digunakan

| Kategori | Deskripsi | Contoh data |
| --- | --- | --- |
| Data Telemetri | Data pengukuran kontinu yang direkam selama sistem berjalan | wifi_link_state, rtt_ms, loss_pct, loss_pct, dns_latency_ms, dns_timeout, ram_mb, http_connect_ms |
| Data ground truth gangguan | Data yang dicatat pada saat proses fault injection pada laptop agar evaluasi menjadi objektif | run_id, scenario_id, fault_start_ts, fault_end_ts, parameter |
| Data event | Data log yang merupakan hasil dari deteksi sistem ketika trigger aktif | event_id, run_id, event_type, ts_start, ts_end, severity |
| Data evidence bundle | Paket data yang merupakan bukti dari suatu event. | event_meta.json, pre_window.csv, post_window.csv, net_snapshot.txt, wifi_snapshot.txt |

## 3.2	Bahan dan peralatan yang digunakan

### 3.2.1	Perangkat keras

Secara operasional, Arduino Uno Q ditempatkan sebagai sensor yang terhubung dengan SSID uji. Laptop berperan sebagai pusat pengujian fault injection dan pengolahan data. Server digunakan sebagai penyimpanan data yang akan ditampilkan pada dashboard.

Tabel 3.2 Perangkat keras

| Perangkat keras | Spesifikasi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Arduino UNO Q | MPU: Qualcomm Dragonwing QRB2210 RAM: 2 GB LPDDR4 Connectivity: Wi-Fi | Sensor |
| Laptop | Acer Nitro 5 AN-517 | Pusat pengujian dan pengolahan data |
| Access Point / Wi-Fi | SSID: myITS Wi-Fi | Subjek uji |
| Server | Server DPTSI | Penyimpanan data untuk dashboard. |

### 3.2.2	Perangkat lunak

Pada penelitian ini, data yang didapat diolah dan ditampilkan pada dashboard.

Tabel 3.3 Perangkat lunak

| Perangkat | Lokasi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Program Micro-UXI | Arduino UNO Q | Mengukur telemetri |
| Program fault injection | Laptop | Menghasilkan gangguan terkontrol dan tercatat |
| Program analisis data | Laptop | Menghitung Precision/Recall/F1, FAR, MTTD, RCS, serta overhead |
| Dashboard | Server | Menyimpan dan menampilkan metrik |

## 3.3 Perancangan arsitektur sistem

Arsitektur sistem Micro-UXI pada penelitian ini dirancang sebagai black-box event recorder. Pada monitoring periodik biasa, sistem hanya berfokus pada merekam metrik dan menampilkan grafik pada dashboard. Pada sistem ini, arsitektur harus menambahkan mekanisme perekaman bukti lengkap (pre-event, event, post-event) ketika trigger aktif.

### 3.3.1 Arsitektur fungsional sistem

Arsitektur Micro-UXI yang dirancang terdiri dari enam bagian ini:

- Sensing layer

Probe menghasilkan telemetri (Wi-Fi/link state, RTT/loss, DNS, HTTP timing, dsb.)

- Baseline & detector

Telemetri digunakan untuk menentukan kondisi normal, lalu mendeteksi adanya deviasi signifikan menggunakan aturan yang ditentukan.

- Ring buffer

Probe menyimpan telemetri terbaru dalam ring buffer pada rentang waktu tertentu. Ketika event terdeteksi, ring buffer dibekukan untuk membentuk bagian pre-event.

- Event recorder

Ketika trigger aktif, probe akan menghentikan ring buffer sehingga bukti pre-event dan post-event tetap utuh. Kemudian probe akan merekan evidence bundle dan snapshot diagnostik secara lengkap hingga event selesai.

- Collector & storage

Server menerima telemetri dan menyimpan informasi terkait event.

- Dashboard

Dashboard menampilkan visualisasi metrik dan indikator status.

### 3.3.2 Alur kerja sistem dan model keadaan

Alur kerja sistem dirancang berbasis kondisi untuk memastikan perekaman bukti konsisten dan tidak tumpang tindih. Kondisi-kondisi tersebut adalah:

- NORMAL: sistem melakukan sensing periodik, memperbarui baseline, dan mengisi ring buffer.

- EVENT_ACTIVE: ketika kriteria trigger terpenuhi, sistem membekukan ring buffer sebagai pre-event, mulai merekam event window, serta mengambil snapshot diagnostik sesuai kebutuhan.

- POST_EVENT/CLOSE: setelah kondisi pulih sesuai kriteria pemulihan (misalnya. metrik kembali ke rentang normal selama periode tertentu), sistem merekam post-event, menyelesaikan evidence bundle, memberi identitas event, dan menyiapkan pengiriman/penyimpanan.

- BACK_TO_NORMAL: sistem kembali ke keadaan NORMAL dan melanjutkan sensing.

### 3.3.3 Definisi event dan parameter awal deteksi

Event didefinisikan sebagai kejadian degradasi yang signifikan dan memiliki dampak operasional bagi pengalaman pengguna. Jenis event yang digunakan pada penelitian ini ditetapkan agar selaras dengan skenario gangguan yang dapat diinjeksikan secara terkontrol. Event-event tersebut antara lain:

- DNS_DEGRADED: latensi DNS meningkat melebihi ambang selama jendela waktu tertentu.

- DNS_TIMEOUT_BURST: terjadi timeout DNS beruntun dalam periode singkat.

- LOSS_BURST: terjadi lonjakan packet loss pada interval pendek.

- HIGH_RTT: RTT meningkat signifikan dibanding baseline dalam periode tertentu.

- HTTP_SLOW: waktu akses HTTP/TLS meningkat atau terjadi timeout pada application check.

- CONNECTIVITY_FLAP: konektivitas terputus/tersambung berulang dalam waktu berdekatan.

### 3.3.4 Desain baseline dan aturan trigger

Baseline dibentuk dari telemetri time-series untuk menangkap pola normal dan mengurangi sensitivitas terhadap outlier. Baseline dapat dibangun menggunakan pendekatan robust, misalnya rolling median dan Median Absolute Deviation (MAD) pada window tertentu, atau metode exponential smoothing (EWMA). Untuk setiap metrik, dihitung ukuran deviasi (misalnya skor anomali) yang menjadi dasar trigger. Aturan trigger tersebut adalah:

- Trigger aktif jika deviasi melebihi ambang selama N sampel berturut-turut (burst logic).

- Trigger aktif jika terjadi perubahan keadaan (state change logic), misalnya, link Wi-Fi terputus.

- Kriteria pemulihan (recovery condition) ditetapkan untuk menutup event, misalnya, metrik kembali ke rentang normal selama K detik.

### 3.3.5 Desain evidence bundle

Evidence bundle dirancang untuk memungkinkan rekonstruksi insiden dengan cakupan minimal sebagai berikut:

- Pre-event window: telemetri pada interval sebelum trigger aktif (misalnya 30–60 detik).

- Event window: telemetri selama event berlangsung.

- Post-event window: telemetri setelah kondisi pulih (misalnya 30–60 detik).

- Snapshot diagnostik jaringan: ringkasan status interface, konfigurasi IP/routing, dan indikator konektivitas.

- Snapshot diagnostik Wi-Fi: ringkasan status Wi-Fi (BSSID, RSSI, bitrate, channel, jika tersedia).

## 3.4 Implementasi prototipe

Implementasi prototipe dilakukan pada sisi sensor (Arduino UNO Q) dan server.

### 3.4.1 Implementasi pada sensor

ada sisi sensor diimplementasikan:

- Telemetry probe

Melakukan pengukuran periodik untuk metrik jaringan dan aplikasi, seperti ping (RTT/loss), DNS check (latensi/timeout), HTTP check (timing), serta informasi link Wi-Fi (status, RSSI, bitrate, BSSID jika tersedia).

- Baseline updater dan detector

Mengolah sampel telemetri menjadi baseline dan mengevaluasi deviasi untuk menentukan trigger. Detector menghasilkan event_type, waktu deteksi, dan atribut pendukung (misalnya severity) jika event terjadi.

- Ring buffer

Menyimpan sampel telemetri terbaru. Ketika trigger aktif, ring buffer dibekukan sebagai pre-event.

- Evidence recorder

Mengelola perekaman event window dan post-event window, mengumpulkan snapshot diagnostik, menyusun evidence bundle, dan memberi struktur penyimpanan per event.

- Overhead monitor

Mencatat penggunaan CPU/RAM, pertumbuhan storage, serta volume data yang dikirim pada mode normal dan mode event.

- Data exporter

Mengirim telemetri/event/evidence ke server menggunakan protokol yang ditetapkan.

### 3.4.2 implementasi pada server

Pada sisi server diimplementasikan:

- Collector endpoint

Menerima telemetri, event log, dan evidence bundle dari probe.

- Storage manager

Menyimpan dataset secara terstruktur dan konsisten (per run dan per event). Penyimpanan dapat menggunakan struktur folder terstandarisasi atau basis data ringan sesuai kebutuhan

- Dashboard

Menyajikan ringkasan dan visualisasi telemetri dan event untuk membantu observasi dan validasi eksperimen.

## 3.5  Verifikasi fungsional sistem

Setiap fungsi sistem akan diverifikasi kerjanya sebelum dilakukan eksperimen. Beberapa verifikasi tersebut antara lain:

- Validasi sinkronisasi waktu

Memastikan timestamp pada probe dan perangkat fault injection berada dalam sinkronisasi.

- Validasi sampling telemetri

Memastikan seluruh metrik dapat diukur sesuai interval yang ditetapkan dan tidak terjadi kehilangan sampel yang sistematis.

- Validasi baseline dan trigger

Memastikan baseline terbentuk pada fase warm-up (awal sebelum event) dan trigger aktif ketika kondisi memenuhi kriteria.

- Validasi ring buffer dan evidence bundle

Memastikan data pre-event tersedia, event window dan post-event terekam sesuai durasi, dan snapshot diagnostik tersimpan lengkap.

- Validasi pipeline pengiriman dan penyimpanan

Memastikan telemetri, event log, dan evidence bundle dapat dikirim dan tersimpan dengan struktur dataset yang konsisten.

## 3.6 Evaluasi eksperimental dan pembandingan

Evaluasi dilakukan untuk membandingkan secara black box event-driven dengan baseline monitoring periodik berbasis threshold statis, menggunakan eksperimen yang terkontrol.

### 3.6.1 Desain run dan unit analisis

Satu kali run didefinisikan sebagai satu sesi eksperimen terstruktur yang terdiri dari:

- warm-up baseline (kondisi normal),

- fase injection (gangguan atau kondisi normal untuk uji FAR), dan

- cooldown (kondisi normal setelah gangguan dihentikan).

Unit analisis meliputi:

- Fault: gangguan yang diinjeksikan dengan waktu mulai/akhir dan parameter.

- Event: output deteksi sistem yang memiliki rentang waktu dan tipe event.

- Evidence bundle: paket bukti rekonstruksi untuk setiap event.

### 3.6.2 Lingkungan uji dan kontrol variabel

Testbed terdiri dari probe (UNO Q), AP/SSID uji, perangkat fault injector, serta server penyimpanan. Variabel kontrol ditetapkan untuk mengurangi variasi tak terkontrol yang meliputi: lokasi probe relatif terhadap AP, interval, profil target uji (domain DNS dan URL/endpoint), serta urutan pelaksanaan skenario yang diacak.

Jika penggunaan target eksternal berpotensi menimbulkan variasi yang sulit dikendalikan, endpoint lokal (DNS lokal dan/atau web server lokal) digunakan agar gangguan dapat diatur secara presisi.

### 3.6.3 Skenario uji (fault injection)

Skenario gangguan dirancang agar dapat diulang dan memiliki parameter terukur. Beberapa skenario yang digunakan adalah:

- DNS Delay: penambahan delay pada trafik DNS (misalnya 200–800 ms) selama durasi tertentu.

- DNS Outage Burst: pemutusan resolusi DNS (drop/timeout) secara burst dalam periode singkat yang berulang.

- Packet Loss Burst: injeksi packet loss (misalnya 5–20%) pada interval pendek.

- RTT Increase: penambahan delay RTT (misalnya 100–500 ms) dalam durasi menit.

- Bandwidth Throttling: pembatasan throughput (misalnya 1–5 Mbps) selama durasi tertentu.

- Connectivity Flap: pemutusan konektivitas secara berulang dengan durasi putus singkat.

Setiap skenario dijalankan dalam beberapa repetisi agar hasil statistik memadai. Parameter skenario dicatat dalam log ground truth.

### 3.6.4 Baseline pembanding

Baseline pembanding merepresentasikan monitoring konvensional berbasis pengukuran periodik dengan threshold statis, tanpa perekaman evidence bundle terstruktur. Dua baseline yang digunakan adalah:

- Ping-only monitoring

Melakukan ping periodik (misalnya setiap 60 detik) dan memicu alarm jika RTT/loss melampaui threshold statis.

- DNS + HTTP periodic check

Melakukan pemeriksaan DNS dan HTTP secara periodik (misalnya setiap 60 detik) dan memicu alarm jika timeout/latensi melampaui threshold statis. Output baseline berupa alarm log tanpa evidence bundle pre/post-event.

### 3.6.5 Prosedur uji per run

Prosedur uji dilakukan secara konsisten untuk seluruh skenario:

- Inisialisasi sistem: memastikan probe terhubung, layanan Micro-UXI berjalan, sinkronisasi waktu aktif, serta konfigurasi target uji tersimpan.

- Warm-up baseline: menjalankan kondisi normal selama durasi tertentu untuk membentuk baseline.

- Aktivasi gangguan: menjalankan skrip fault injection dan mencatat fault_start_ts, fault_end_ts, scenario_id, serta parameter.

- Observasi perekaman event: membiarkan Micro-UXI mendeteksi dan merekam evidence bundle.

- Cooldown: menghentikan gangguan dan menjalankan kondisi normal untuk merekam post-event.

- Ekspor dataset: menyimpan hasil run pada struktur dataset yang ditetapkan.

- Repetisi: mengulang run sesuai jumlah repetisi dan mengacak urutan skenario untuk mengurangi bias.

### 3.6.6 Pencocokan event-fault (ground truth alignment)

Evaluasi dilakukan pada tingkat event. Setiap fault pada ground truth dipasangkan dengan event yang terdeteksi menggunakan toleransi waktu δ (misalnya 2–5 detik). Event dianggap mewakili fault apabila:

- event_type sesuai dengan tipe event yang diharapkan pada skenario, dan

- ts_start berada dalam jendela waktu [fault_start_ts − δ, fault_end_ts + δ]

Jika satu fault menghasilkan lebih dari satu event, strategi pencocokan ditetapkan sejak awal, misalnya first-match (event pertama yang memenuhi syarat) atau best-match (event dengan overlap terbesar). Aturan ini diperlukan agar perhitungan precision/recall/F1 dan MTTD tidak ambigu.

### 3.6.7 Pengukuran overhead

Overhead diukur pada dua mode operasi:

- Mode normal: sistem hanya melakukan sensing periodik dan pengiriman telemetri.

- Mode event: sistem melakukan perekaman evidence bundle (pre/event/post), snapshot diagnostik, dan pengiriman data tambahan.

Metrik overhead yang dicatat mencakup:

- CPU (rata-rata dan p95),

- RAM (p95),

- pertumbuhan storage (misalnya MB/run),

- bandwidth telemetry dan evidence (misalignment MB/run).

## 3.7 Analisis data dan pelaporan

### 3.7.1 Pra-pemrosesan data

Tahap pra-pemrosesan meliputi:

- sinkronisasi timestamp antarsumber data (probe dan fault injector),

- normalisasi format data,

- pembersihan data, dan

- pelabelan event berdasarkan ground truth menggunakan aturan pencocokan event–fault.

### 3.7.2 Metrik evaluasi

Metrik evaluasi yang digunakan meliputi:

- Precision, Recall, dan F1-score (event-level)

  - TP: fault dipasangkan dengan event yang benar.

  - FP: event muncul saat tidak ada fault atau tidak memenuhi aturan pencocokan.

  - FN: fault terjadi, tetapi tidak ada event yang memenuhi aturan pencocokan.

  - Precision = TP/(TP+FP)

  - Recall = TP/(TP+FN)

  - F1 = 2×(Precision×Recall)/(Precision+1)

- Mean Time To Detect (MTTD)

MTTD dihitung sebagai selisih waktu antara fault_start_ts dan waktu deteksi event (misalnya waktu ts_start event atau timestamp trigger pertama, sesuai definisi yang dikunci sejak awal).

- False Alarm Rate (FAR)

FAR dihitung sebagai jumlah FP per satuan waktu pada run kondisi normal (mis. event/jam) untuk mengukur kecenderungan sistem memunculkan alarm palsu.

- Reconstruction Completeness Score (RCS)

RCS digunakan untuk menilai kelengkapan evidence bundle. RCS disusun sebagai skor 0–1 berdasarkan ketersediaan komponen bukti minimal (pre-event, post-event, snapshot jaringan, snapshot Wi-Fi, dan bukti aplikasi bila digunakan). Skema penilaian menggunakan bobot yang konsisten sehingga dapat dibandingkan antarskenario.

- Overhead

Overhead dianalisis untuk menilai kelayakan operasi jangka panjang. Evaluasi dilakukan pada mode normal dan mode event, serta dilaporkan sebagai nilai rata-rata/p95.

## 3.8 Timeline penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mengikuti timeline pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Timeline penelitian

| Kegiatan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perancangan arsitektur sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementasi prototipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifikasi fungsional sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluasi eksperimental dan pembandingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisis dan pelaporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Skenario Pengujian

Skenario pengujian pada penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi performa dari dua metode sistem deteksi Micro-UXI dalam mendeteksi enam jenis gangguan. Dua metode tersebut adalah Baseline Monitoring (menggunakan threshold statis) dan Event-driven Monitoring (menggunakan threshold dinamis, EWMA). Selain performa, pengujian ini juga menilai kelengkapan bukti (evidence bundle) yang dihasilkan dari event recorder pada Event-driven Monitoring.

Alur pengujian dibagi menjadi dua tahapan utama, yakni:

- Preliminary test: Dilakukan pada kondisi jaringan normal tanpa gangguan untuk mengambil nilai threshold dasar dan menentukan trigger yang optimal untuk beberapa event.

- Pengujian utama:  Dilakukan dengan menyuntikkan gangguan secara terprogram menggunakan mekanisme fault injection untuk mengukur akurasi, kecepatan deteksi, false alarm rate, overhead sistem, dan kelengkapan bukti insiden.

Infrastruktur dan topologi pengujian melibatkan dua elemen, yaitu laptop penguji yang bertindak sebagai Access Point (AP) sekaligus Injector, serta Arduino UNO Q yang bertindak sebagai alat monitoring.

### 4.1.1 Preliminary Test

Tes ini dilakukan untuk mengambil kondisi normal jaringan untuk menentukan threshold deteksi sistem. Data diambil dari dua sumber, yakni Fast Probe yang berjalan tiap dua detik, dan Telemetry Probe yang berjalan tiap 20 detik. Maka dari itu, penguji memutuskan untuk mengambil sampel minimum fast probe sebanyak 2.000 sampel, dan 1.000 sampel untuk telemetry probe.

- Fast probe: bagian deteksi yang mengambil data terkait event 1, 2, 3, dan 6.

- Telemetry probe: bagian deteksi yang mengambil data terkait event 4 dan 5.

Data yang sudah diambil kemudian diolah dengan mengambil nilai persentil ke-99 atau P99 dan menjadikannya sebagai batas deteksi untuk baseline monitoring.

### 4.1.2 Pengujian Utama (Fault Injection)

Tes ini dilakukan untuk menguji dan mengevaluasi kinerja dua metode deteksi, serta menilai kelengkapan bukti evidence bundle. Eksperimen dijalankan secara otomatis dan berulang kali sebanyak tiga puluh injeksi untuk tiap event untuk menjamin konsistensi data hasil uji. Setiap iterasi pengujian mengikuti tahapan berikut:

- Inisialisasi pengujian: penguji menjalankan deteksi pada Arduino UNO Q selama beberapa saat tanpa injeksi apa pun.

- Injeksi gangguan: pada laptop, penguji menjalankan skrip injeksi.

- Perekaman data: data yang direkam berupa ground truth, raw log, evidence, detection log, dan overhead log.

- Pengulangan: satu kali run injeksi berisi tiga puluh kali gangguan yang sama dengan jeda (grace period). Pengujian dilakukan untuk masing-masing event  dan metode.

Detail metode manipulasi sistem operasi Linux, metrik yang diukur, serta logika pemicu alarm dijabarkan sebagai berikut:

- DNS Degraded

Perangkat lunak yang digunakan pada fault injection untuk event ini adalah nftables dan tc. Query DNS klien mengalami hambatan tambahan latensi sebesar 400 milidetik, sedangkan trafik ping dan HTTP lainnya mengalir normal tanpa delay. Perintah yang dilakukan untuk melakukan injeksi adalah sebagai berikut:

nft add rule ip fi_fault FI_MANGLE iifname "ap0" ip saddr "192.168.12.0/24" udp dport 53 meta mark set 53 tc qdisc add dev wlxd037456b1bc8 root handle 1: prio tc qdisc add dev wlxd037456b1bc8 parent 1:1 handle 10: netem delay 400ms tc filter add dev wlxd037456b1bc8 parent 1: protocol ip prio 1 handle 53 fw flowid 1:1

- DNS Timeout Burst

Perangkat lunak yang digunakan pada fault injection untuk event ini adalah nftables. Seluruh paket query DNS dari klien akan dibuang; akibatnya, sistem klien mengalami kegagalan resolusi (timeout). Perintah yang dilakukan untuk melakukan injeksi adalah sebagai berikut:

nft add rule ip fi_fault FI_FORWARD iifname "ap0" ip saddr "192.168.12.0/24" udp dport 53 drop nft add rule ip fi_fault FI_FORWARD iifname "ap0" ip saddr "192.168.12.0/24" tcp dport 53 drop

- Loss Burst

Perangkat lunak yang digunakan pada fault injection untuk event ini adalah tc. Query ping klien akan mengalami kehilangan data (packet loss) sebesar 40% untuk seluruh jenis trafik yang keluar dari upstream laptop. Perintah yang dilakukan untuk melakukan injeksi adalah sebagai berikut:

tc qdisc add dev wlxd037456b1bc8 root netem loss 40%

- High RTT

Perangkat lunak yang digunakan pada fault injection untuk event ini adalah nftables dan tc. Semua trafik (termasuk ping dan HTTP) akan mengalami delay tambahan latensi sebesar 300 milidetik, kecuali trafik kueri DNS yang dibebaskan dari delay. Perintah yang dilakukan untuk melakukan injeksi adalah sebagai berikut:

tc qdisc add dev wlxd037456b1bc8 root handle 1: prio bands 2 priomap 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tc qdisc add dev wlxd037456b1bc8 parent 1:2 handle 20: netem delay 300ms tc filter add dev wlxd037456b1bc8 parent 1: protocol ip prio 1 handle 53 fw flowid 1:1

- HTTP Slow

Perangkat lunak yang digunakan pada fault injection untuk event ini adalah tc (Traffic Control dengan filter u32 dan modul tbf/Token Bucket Filter). Bandwidth untuk trafik HTTP lokal (TCP Port 8080) dibatasi hingga maksimal 1 Mbps, menyebabkan perlambatan proses transaksi unduh objek HTTP tanpa memengaruhi latensi ping atau DNS. Perintah yang dilakukan untuk melakukan injeksi adalah sebagai berikut:

tc qdisc add dev ap0 root handle 1: prio bands 2 priomap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tc qdisc add dev ap0 parent 1:2 handle 20: tbf rate 1mbit burst 15000 latency 200ms tc filter add dev ap0 parent 1:0 protocol ip prio 1 u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 8080 0xffff flowid 1:2

- Connectivity Flap

Perangkat lunak yang digunakan pada fault injection untuk event ini adalah iproute2 (ip link untuk kontrol status interface). Konektivitas jaringan ke internet terputus total saat interface bernilai down dan kembali terhubung saat interface bernilai up, menyimulasikan koneksi yang tidak stabil. Perintah yang dilakukan untuk melakukan injeksi adalah sebagai berikut:

ip link set dev wlxd037456b1bc8 down ip link set dev wlxd037456b1bc8 up

## 4.2 Hasil

### 4.2.1 Hasil Preliminary Test

Preliminary test dilakukan dengan menjalankan monitoring pada kondisi jaringan normal. Data yang didapat adalah sebagai berikut.

##### Tabel 4.1 Hasil Preliminary Test

| Metrik | Target | Nilai (P99) | Jumlah sampel valid |
| --- | --- | --- | --- |
| Latensi DNS | google.com | 243ms | 5.417 |
| Latensi RTT | 8.8.8.8 | 279ms | 1.098 |
| HTTP Total | testfile_1mb.bin pada 192.168.12.1:8080 | 1.534,5ms | 1.091 |
| HTTP TTFB | testfile_1mb.bin pada 192.168.12.1:8080 | 87,86 | 1.091 |

### 4.2.2 Hasil Performa Pengujian

Pengujian utama dilakukan dengan menyuntikkan 30 kali iterasi gangguan untuk masing-masing skenario event. Performa deteksi diukur berdasarkan metrik Precision, Recall, F1-Score, False Alarm Rate (FAR) dan Mean Time to Detect (MTTD).

##### Tabel 4.2 Hasil Performa Pengujian

| Metode | Precision | Recall | F1-Score | FAR | MTTD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DNS Degraded |  |  |  |  |  |
| Baseline | 100% | 100% | 1 | 0% | 3.77s |
| Event-driven | 75% | 100% | 0.857 | 25% | 3.33s |
| DNS Timeout Burst |  |  |  |  |  |
| Baseline | 100% | 93.3% | 0.966 | 0% | 19.39s |
| Event-driven | 100% | 80% | 0.89 | 0% | 19.5s |
| Loss Burst |  |  |  |  |  |
| Baseline | 100% | 80% | 0.889 | 0% | 21.04s |
| Event-driven | 90% | 90% | 0.9 | 10% | 24.3s |
| High RTT |  |  |  |  |  |
| Baseline | 100% | 96.7% | 0.983 | 0% | 29.59s |
| Event-driven | 92.3% | 80% | 0.857 | 0% | 22.46 |
| HTTP Slow |  |  |  |  |  |
| Baseline | 100% | 100% | 1 | 0% | 35.7s |
| Event-driven | 92.6% | 83.3 | 0.877 | 7.4% | 23.56s |
| Connectivity Flap |  |  |  |  |  |
| Baseline | 100% | 100% | 1 | 0% | 21.47s |
| Event-driven | 96.7% | 96.7% | 0.967 | 3.33%% | 22.31s |
| Rata-rata |  |  |  |  |  |
| Baseline | 100% | 95% | 0.973 | 0% | 21.83s |
| Event-driven | 91.1% | 88.3% | 0.891 | 10.1%% | 19.24s |

### 4.2.3 Hasil Overhead Sistem

Overhead sistem diukur pada Arduino UNO Q untuk memastikan detektor dapat berjalan secara efisien pada perangkat dengan keterbatasan komputasi.

##### Tabel 4.3 Hasil Overhead Sistem

| Metode | CPU (normal) | CPU (event) | RAM (normal) | RAM (event) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DNS Degraded |  |  |  |  |
| Baseline | 5,25% | 5,17% | 26,82% | 26,85% |
| Event-driven | 5,61% | 5,50% | 28,90% | 28,96% |
| DNS Timeout Burst |  |  |  |  |
| Baseline | 5,00% | 5,12% | 27,36% | 27,21% |
| Event-driven | 5,22% | 5,35% | 30,55% | 30,50% |
| Loss Burst |  |  |  |  |
| Baseline | 4,27% | 4,40% | 27,26% | 27,25% |
| Event-driven | 4,39% | 4,59% | 30,73% | 30,73% |
| High RTT |  |  |  |  |
| Baseline | 4,23% | 4,11% | 31,27% | 31,26% |
| Event-driven | 4,32% | 4,43% | 32,92% | 32,69% |
| HTTP Slow |  |  |  |  |
| Baseline | 4,59% | 4,63% | 31,02% | 31,04% |
| Event-driven | 4,81% | 4,80% | 29,64% | 29,67% |
| Connectivity Flap |  |  |  |  |
| Baseline | 4,35% | 4,43% | 30,01% | 30,00% |
| Event-driven | 4,45% | 4,53% | 30,09% | 30,04% |
| Rata-rata |  |  |  |  |
| Baseline | 4,62% | 4,64% | 28,96% | 28,94% |
| Event-driven | 4,80% | 4,87% | 30,47% | 30,43% |

### 4.2.4 Hasil Evidence Bundle

##### Tabel 4.3 Tabel Kelengkapan Evidence Bundle

| Metric RCS | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre-event window | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Event window | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Post-Event Window | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi Diagnostics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IP Config | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Routing Table | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DNS Resolver | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Event-Specific Evidence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## 4.3 Pembahasan

### 4.3.1 Performa Deteksi

Metode baseline monitoring mencatat performa akurasi yang hampir sempurna dengan rata-rata Precision 100,0%, Recall 95,0%, dan F1-Score 0,973. Keunggulan ini disebabkan oleh penentuan nilai threshold statis menggunakan P99 dari data preliminary test. Threshold yang ditempatkan cukup tinggi di atas rata-rata fluktuasi normal ini berhasil mengeliminasi munculnya False Alarm Rate atau False Positive. Namun kelemahan dari baseline monitoring ini terletak pada waktu deteksi, di mana rata-rata MTTD baseline mencapai 21,83 detik.

Metode event-driven monitoring dirancang untuk mendeteksi deviasi secara adaptif dan terbukti berhasi mengurangi waktu deteksi menjadi sebesar 19.24 detik, sekitar 2 detik lebih cepat dibandingkan baseline monitoring. Namun kelemahan pada metode ini terletak pada akurasinya yang apabila pada kondisi normal jitter atau deviasi dari data itu bervariatif, akan berkemungkinan untuk menghasilkan False Alarm Rate.

### 4.3.2 Overhead Sistem

Pengukuran beban kerja perangkat pada Tabel 4.2 memverifikasi kelayakan implementasi detektor Micro-UXI pada perangkat dengan sumber daya terbatas dikarenakan tingkat penggunaan resource  yang terbilang minim. Utilisasi CPU rata-rata untuk keseluruhan aktivitas pemantauan dan deteksi berada pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 4,62% untuk metode baseline dan 4,80% untuk metode event-driven. Selisih peningkatan CPU yang disebabkan oleh kalkulasi aljabar pemulusan eksponensial (EWMA) pada threshold dinamis hanya sebesar 0,18%. Pada kondisi event yang sedang berlangsung, peningkata utilitas CPU juga terbilang minim, hanya sebesar 0,02% sampai 0,07%. Penggunaan memori RAM sangat stabil di sepanjang pengujian dengan rata-rata 28,96% (baseline) dan 30,47% (event-driven).

### 4.3.3 Kelengkapan Bukti Evidence Bundle

Sistem Micro-UXI dilengkapi dengan mekanisme pembuatan evidence bundle secara otomatis ketika terdeteksi perubahan status alarm jaringan. Modul ini bertujuan merekam kondisi diagnostik internal sistem operasi klien untuk mempermudah analisis akar penyebab gangguan (root cause analysis / RCA) pasca-kejadian. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, sistem mampu melakukan perekaman bukti saat terjadinya event secara lengkap. Secara keseluruhan, pemanfaatan berkas bukti ini memberikan efisiensi penyimpanan yang sangat tinggi karena ukuran berkas snapshot diagnostik hanya berkisar antara 20–25 KB per kejadian, menjadikannya solusi yang sangat ideal untuk arsitektur Micro-UXI.

# KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS